ICS_DMAS

指揮部儀表板設計規格 v1.1

Command Dashboard Design Specification

含安全與網路架構規格（整合版）

| 文件版本 | v1.1（正式整合版） |
| --- | --- |
| 基準版本 | 指揮部儀表板 v1.0 ＋ 安全架構 v1.0 |
| 編制日期 | 2026-03 |
| 適用對象 | ICS 指揮官、計劃情報幕僚、系統開發人員 |
| 機密層級 | C（僅供指揮部及開發人員參考） |
| 維護單位 | 計劃情報兼紀錄組 |

v1.1 整合變更說明

ℹ v1.1 整合說明 本版（v1.1）將「指揮部儀表板設計規格 v1.0」與「ICS_DMAS 安全與網路架構規格 v1.0」整合為單一文件，並修正兩份原始文件中的不一致之處。

| # | 變更項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整合安全與網路架構規格 | 新增第十五至十八部分（網路架構、硬體規格、靜態加密、開發階段規劃）及附錄 H、I |
| 2 | 修正 ERD 版本不一致 | 附錄 G「erd_interactive_v1_3.html」更正為 v1_2，與 §10 正文一致（v1.3 列為計劃版本） |
| 3 | 修正 Beelink 供應鏈聲稱 | 安全規格原文「Beelink（台灣設計）」存疑，已降級為待驗證，建議改用 ASUS Mini PC（詳見 §16.1 及附錄 H-01） |
| 4 | 補充開發階段協定說明 | §6.1 補充 Phase 1/2/3 協定差異（HTTP/WS → HTTPS/WSS） |
| 5 | 補充資料所有權安全引用 | §1.2 補充 LUKS 設定交叉引用（見第十七部分） |
| 6 | 新增網路情境引用 | §6.1 補充「各組 Pi 通訊依網路情境 1A/1B/2/3 調整」 |
| 7 | 整合待確認事項 | 附錄 H 統一追蹤所有未解決項目（含安全規格原有的 5 項） |

⚠ 安全注意事項 Beelink 品牌安全疑慮：原安全規格聲稱「Beelink（台灣設計）」，但現有資訊顯示 Beelink 為深圳品牌（SZBox）。此點直接影響指揮部 Mini PC 供應鏈安全評估，採購前必須確認。建議主選 ASUS Mini PC（ASUSTeK，台灣）。

第一部分　系統定位與設計哲學

1.1　核心概念：從資料到裁示的四層轉換

本系統的設計哲學是將分散的原始回報數據，逐層轉化為指揮官可直接裁示的決策資訊。所有介面設計、資料表設計、計算邏輯，都圍繞著這條轉換鏈展開：

| 層級 | 定義 | 由誰處理 | 對應介面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料層 | 各組回報的原始事實：人數、床位、物資、傷患分類 | 各組 PWA 自動 / 計劃情報組代輸 / 感知系統 STT | 各組操作 PWA |
| 資訊層 | 交叉比對後的狀況意義：等待量上升、後送能力不足 | 計算引擎自動 / 計劃情報組補充 | 幕僚版儀表板（v6） |
| 態勢/預測層 | 5分鐘與15分鐘窗的風險判斷：8分後醫療進入警戒 | 計算引擎（SNAPSHOT + 趨勢引擎） | 幕僚版→指揮官版（v7/v8） |
| 裁示層 | 需指揮官決定的動作：核可補給、調派車輛 | 指揮官 | 指揮官版儀表板（v8） |

ℹ v1.1 整合說明 v1.1 更新：§1.1 系統架構圖採用安全架構規格（v1.0）的更完整版本，補入 Pi Zero 2W Field Node。

【前進組 / 安全組】 Field Node (Pi Zero 2W) PTT 錄音 → 本機 Whisper STT → 上傳指揮部 ↓ 【收容組 / 醫療組】 【指揮部 Console】 手機 PWA Mini PC (Intel N100) ↕ WebSocket / WSS - ICS_DMAS 指揮部儀表板 各組 Pi ──────────────────→ - 民防感知系統 Console (Raspberry Pi 4B) - SQLite（LUKS 加密，見第十七部分） - 幕僚版儀表板 - 指揮官版儀表板（待建）

1.2　兩層儀表板架構

|  | 幕僚版（v6） | 指揮官版（v8） |
| --- | --- | --- |
| 主要使用者 | 計劃情報組、各組幕僚 | ICS 指揮官、副指揮官 |
| 資訊組織 | 按組別分欄（收容/醫療/安全/前進） | 按事件因果流（前進→CCP→醫療→後送；收容） |
| 核心任務 | 資料輸入、各組狀態監控、明細查詢、事件記錄 | 態勢判讀、資源裁示、決策追蹤 |
| 地圖位置 | 中央最大區（操作導向） | 第四列（驗證工具，不搶主角） |
| 事件呈現 | 完整事件列表，各組各自顯示 | 只顯示需要指揮官介入的裁示事項（合併為決策主題卡片） |
| 開發狀態 | 原型完成，待補輸入功能 | 原型完成（v8），待接真實資料 |

※ 幕僚版儀表板（v6）是「資料層→資訊層的中間介面」，不是指揮官工具。

※ §1.2 各節點資料所有權：完整人員名單存各組 Pi SQLite（LUKS 加密），有網路時同步至指揮部 Mini PC SQLite（LUKS 加密）。詳見第十七部分。

第二部分　核心設計原則

| 原則 | 說明 |
| --- | --- |
| 先結論，後細節 | 主畫面先回答「現在是什麼局」「哪裡最危急」「接下來15分鐘會怎樣」「我現在要批什麼」 |
| 先態勢，再分工 | 指揮官先看跨組整合後的局勢，不自己在腦中重組分散卡片 |
| 按因果排，不按組織排 | 主畫面沿事件流與資源流展示，而非沿組織圖展示 |
| 時間新鮮度與可信度 | 每個模組均須同時顯示最後更新時間、新鮮度等級與預測信心度 |
| 現況＋趨勢＋預測 | 每一項關鍵數值同時有現況、趨勢方向與短窗預測，不停留在截面資料 |
| 門檻有預設值可調整 | 所有警示門檻有出廠預設值，可由管理介面調整，變更記錄於 AUDIT_LOG |
| 決策具備生命週期 | 一個決策主題可歷經 initial → revision/escalation → closure 多階段 |

第三部分　版面閱讀順序與配置

主畫面閱讀路徑固定為由上到下。適用裝置：平板橫式（iPad 或同等規格）。

| 區塊 | 位置 | 用途 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指揮摘要列 | 最上方、全寬 | 3秒內給出局勢結論 | 3秒讀出局勢、主戰點、警戒倒數、待裁示件數 |
| 事故處置主鏈 | 第二列、最大區 | 以事件因果流呈現主瓶頸 | 主鏈能明確指出瓶頸位置與即將斷裂的節點 |
| 橫向限制條件 | 第三列、橫條 | 顯示影響整條主鏈的約束 | 四個限制條件一眼掃完 |
| 態勢地圖 | 第四列左半 | 作為判斷驗證工具 | 地圖不搶走局勢摘要主角地位 |
| 待裁示事項 | 第四列右半 | 將態勢直接連到命令入口 | 主畫面結束於裁示入口，不退化成純事件清單 |

第四至九部分　介面規格 / 信心度 / 互動 / DECISION 模型

ℹ v1.1 整合說明 第四至九部分內容同 v1.0，此處列出關鍵摘要。完整規格以 v1.0 原文件為準。

時間新鮮度四級系統（第五部分）

| 等級 | 時間門檻 | 顯示樣式 | 處置意義 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟢 即時 | < 3 分鐘 | 綠色圓點（實心） | 可視為當前可用資訊 |
| 🟡 注意 | 3-5 分鐘 | 黃色圓點（閃爍） | 需提高追蹤頻率 |
| 🔴 逾時 | > 5 分鐘 | 紅色圓點（閃爍） | 不可直接當成現況，需儘速驗證 |
| ⬜ LKP | 未驗證/最後已知 | 灰色圓點（靜止）+ LKP N分 | 只能作為最後已知位置或推估資訊 |

DECISION 決策主題生命週期（第九部分）

| decision_type | 觸發條件 | 對 severity 的影響 |
| --- | --- | --- |
| initial | 第一次建立此決策主題 | 設定初始 severity |
| revision | 同等 severity 但調整建議動作 | severity 不變 |
| escalation | severity 提升（warning → critical） | severity 從 warning 升為 critical |
| closure | 決策主題結案：問題解決、資源到位、狀況解除 | severity 歸零，卡片移入已裁示記錄 |

※ severity 只能提升（revision 不降級），若情況好轉應建立 closure 而非 revision。

※ closure 採「新建一筆 decision_type=closure 的記錄」，不修改現有記錄（Write-Freeze 原則）。

第十部分　完整資料模型

ℹ v1.1 整合說明 v1.1 修正：互動式 ERD 統一為 erd_interactive_v1_2.html（v1.0 附錄 G 誤載為 v1_3，已更正；v1_3 列為計劃版本）。

| 群組 | 資料表 | 說明 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人員核心 | PERSON、SHELTER_PROFILE、MEDICAL_PROFILE、STAFF_PROFILE | 三種人共用一張底層 PERSON 表，靠 Profile 表區分角色 |  |
| 作業資源 | UNIT、LOCATION、BED、SHIFT、ATTENDANCE | ICS 組織結構、場地配置、床位管理、人員排班出勤 |  |
| 事件處置 | EVENT、TASK、DECISION、DECISION_EVENT_LINK | 從事件回報到任務分派到指揮官裁示（含完整決策生命週期） |  |
| 資源物資 | RESOURCE、VEHICLE、CMIST、MEDICATION_LOG | 物資庫存、後送車輛狀態、特殊需求、藥品管制 |  |
| 系統基礎 | SNAPSHOT★、PREDICTION★、SYNC_LOG★、AUDIT_LOG | SNAPSHOT 補入 source 欄位；PREDICTION 及 SYNC_LOG 正式納入 | v1.1 更新 |

10.1　SNAPSHOT（補入 source 欄位）

| 欄位名 | 類型 | 說明 | 標記 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID v4 | 系統自動生成 | PK |
| snapshot_time | DateTime (UTC) | 快照時間戳，對 Pi 時鐘 |  |
| node_type | Enum | medical / shelter / forward / ccp / evac / security |  |
| source ★NEW | Enum | auto（Pi/PWA 定時自動推送）/ qr（QR code 快照，產生或掃描）/ sync_recovery（斷網後恢復補傳）/ manual（幕僚手動輸入）/ merged（QR 被完整記錄覆蓋，三 Pass 內部） | v1.1 新增 |
| casualties_red/yellow/green/black | Int | 傷患分類人數 |  |
| bed_used / bed_total | Int | 床位使用（醫療/收容節點） |  |
| waiting_count / pending_evac | Int | 等待進入 / 待後送人數 |  |
| vehicle_available / staff_on_duty | Int | 可用後送車輛數 / 值勤人員數 |  |
| extra | JSON | 各節點特有欄位（物資量等） |  |

※ source 欄位用於網路恢復後識別哪些快照來自 QR code 補傳，趨勢計算時可標注資料來源。

※ PREDICTION、SYNC_LOG 完整欄位定義同 v1.0 §10.1，此處省略。

第十一至十四部分　各組回報格式 / 斷網作業 / QR code / 同步機制

ℹ v1.1 整合說明 第十一至十四部分內容同 v1.0，此處列出關鍵摘要。

斷網期間資料輸入優先順序（§6.1.1 / §12）

| 優先 | 方式 | 條件 | 寫入 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自動同步（各組 PWA） | 網路正常 | 直接寫入各表 | 正常情況唯一方式 |
| 2（主要方案） | QR code 掃描 | 斷網，各組每 20 分鐘送出 | SNAPSHOT（最小必要） | 斷網主要方案 |
| 3（最後手段） | 純手動輸入 | 斷網，無 QR code | 手動記錄（無 snapshot_id） | 最後手段 |

QR code 四種格式（§13）

| 格式 | type 值 | 特有欄位 | 對應儀表板節點 |
| --- | --- | --- | --- |
| QR-SHELTER | snapshot_shelter | bed_used/total, srt, pending_intake, cmist_pending, staff_on_duty | 收容所狀態、入站壓力 |
| QR-MEDICAL | snapshot_medical | casualties, bed_used/total, waiting_count, pending_evac, evacuated_total, staff_on_duty, supplies(9項) | 醫療站、後送/轉院、補給限制條件 |
| QR-FORWARD（幕僚手動輸入） | snapshot_forward | units[](unit, casualties, ccp_status, vehicle_needed, hazard, last_update) | 前進/現場、CCP、機動預備 |
| QR-SECURITY（幕僚手動輸入） | snapshot_security | post_total, post_anomaly, qrf_available, isolation_count | 安全限制條件 |

三 Pass 對齊程序（§14）

| Pass | 說明 |
| --- | --- |
| Pass 1（自動） | SNAPSHOT 去重與補齊：有 snapshot_id 者自動合併外部完整快照 |
| Pass 2（人工） | 純手動記錄模糊比對：相似度評分後人工確認（離站衝突必須人工） |
| Pass 3（自動） | 外部有但指揮部沒有的記錄：直接寫入，標記 source=sync_recovery |

第十五部分　網路架構與通訊安全（v1.1 新增）

ℹ v1.1 整合說明 本部分整合自「ICS_DMAS 安全與網路架構規格 v1.0」§3、§4、§6、§7。

15.1　四種網路情境定義

| 情境 | 名稱 | 網路條件 | 通訊加密 |
| --- | --- | --- | --- |
| 情境 1A | 有公網，手機連同一 WiFi | 手機與各組 Pi 在同一 LAN | HTTPS + WSS（mkcert） |
| 情境 1B | 有公網，手機使用行動網路 | 手機透過 WireGuard VPN 連回指揮部 | WireGuard + HTTPS + WSS |
| 情境 2 | 無公網，自建 WiFi（Bridge Mode） | 所有 AP 設為 Bridge Mode，同一子網 | HTTPS + WSS（mkcert） |
| 情境 3 | 單機作業，無跨組網路 | 各組獨立運作 | 本機；QR code 為唯一態勢通道 |

※ 情境 2 所有 AP 必須設定為 Bridge Mode（同一子網），否則 WebSocket 無法跨 AP 連線。

※ 情境 3 資料等網路恢復後透過三 Pass 對齊同步至指揮部（見第十四部分）。

15.2　靜態 IP 規劃

| 節點 | IP | 服務 |
| --- | --- | --- |
| 指揮部 Mini PC | 192.168.100.10 | FastAPI :8000、WebSocket Console |
| 收容組 Pi | 192.168.100.20 | WebSocket :8765、Admin :8766 |
| 醫療組 Pi | 192.168.100.30 | WebSocket :8775、Admin :8776 |
| 前進組 Field Node | 192.168.100.40 | 心跳 + 上傳 |
| 安全組 Field Node | 192.168.100.50 | 心跳 + 上傳 |
| DHCP 範圍（手機等） | 192.168.100.100-200 | 動態分配 |

※ 演訓前須在 AP 的 DHCP 設定中排除 .10-.99 段，確保靜態 IP 不被動態分配佔用。

15.3　傳輸安全：mkcert 本地 CA

選用依據：作者 Filippo Valsorda（義大利裔美國人，前 Go 安全團隊），無中國關聯，開源，免費。

不使用 Let's Encrypt 原因：需要公開域名及網路驗證，情境 2、3 無法使用。

憑證管理 SOP（演訓前）

步驟 1：管理員 Mac 安裝 mkcert brew install mkcert && mkcert -install 步驟 2：為各節點 IP 簽發憑證 mkcert 192.168.100.10 # 指揮部 mkcert 192.168.100.20 # 收容組 Pi mkcert 192.168.100.30 # 醫療組 Pi 步驟 3：CA 根憑證安裝至所有手機/平板 iOS：AirDrop rootCA.pem → 設定 → 一般 → VPN 與裝置管理 → 信任憑證 Android：設定 → 安全性 → 安裝憑證 步驟 4：將憑證部署至各 Pi / Mini PC scp 192.168.100.10+1.pem pi@192.168.100.10:~/certs/ scp 192.168.100.10+1-key.pem pi@192.168.100.10:~/certs/ 步驟 5：啟動服務時載入憑證（見 §15.5） 步驟 6：全裝置連線測試

※ 憑證有效期預設 825 天，演訓前檢查是否過期。

15.4　情境 1B：WireGuard VPN

選用依據：Jason Donenfeld（美國）開發，已併入 Linux kernel 5.6，無中國關聯。

| 設定項目 | 說明 |
| --- | --- |
| Mini PC 開 WireGuard server | 監聽 UDP 51820 |
| 每台手機一組金鑰對 | 設定以 QR code 分發給使用者 |
| 若無固定公網 IP | 使用 DuckDNS（社群維護，免費）或 No-IP（美國） |
| 路由器設定 | 需開 UDP 51820 port forwarding |
| WireGuard 生效後 | 手機視為在同一虛擬 LAN，後續通訊與情境 1A/2 相同 |

15.5　服務啟動設定（加入 TLS，Phase 2 起適用）

指揮部後端（FastAPI + uvicorn）

uvicorn main:app \ --host 0.0.0.0 --port 8000 \ --ssl-certfile ~/certs/192.168.100.10+1.pem \ --ssl-keyfile ~/certs/192.168.100.10+1-key.pem # 前端存取：https://192.168.100.10:8000 # 民防感知系統 Console API 使用 :8001（與 ICS_DMAS :8000 區隔） # 民防感知 STT 事件整合：POST http://localhost:8000/api/events 寫入 ICS_DMAS EVENT 表

收容組 Pi（Node.js WebSocket）

# shelter_ws_server.js 修改項目： # http 模組 → https 模組 # ws.Server → wss.Server（載入 mkcert 憑證） # Admin HTTP server 同步改為 HTTPS WSS： wss://192.168.100.20:8765 Admin：https://192.168.100.20:8766 # 所有 HTML 檔案：http:// → https:// ¦ ws:// → wss://

15.6　API 驗證

| 等級 | 方案 | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本（現階段） | API Key per device | Header 帶 X-Device-Key，演訓前統一配發 | 情境 1B 啟用；Phase 1 實作 |
| 進階（Phase 3） | YubiKey OTP | 與民防感知系統 §4.3 YubiKey 方案整合 | Phase 3 升級 |

※ 情境 1A / 2 / 3 的 API 由 WireGuard 或封閉 LAN 保護，不需額外 API 驗證。

第十六部分　硬體規格與供應鏈安全（v1.1 新增）

ℹ v1.1 整合說明 本部分整合自「ICS_DMAS 安全與網路架構規格 v1.0」§2。

⚠ 安全注意事項 Beelink 供應鏈疑慮：原安全規格標注「Beelink（台灣設計）✅」，但現有資訊顯示 Beelink 為深圳品牌（SZBox），並非台灣設計。此聲稱很可能不正確。採購前必須獨立確認品牌實際國籍。建議主選 ASUS Mini PC（ASUSTeK Computer，確認為台灣公司）。

16.1　各節點硬體規格

| 節點 | 硬體 | 用途 | 供應鏈備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指揮部 Console | Intel N100 Mini PC | ICS_DMAS 後端、民防感知 Console（需 32GB RAM；加裝 GPS 授時模組 u-blox NEO-M8N，$30 USD） | ASUS Mini PC（台灣 ✅）；Beelink 待驗證 ⚠ |
| 收容組 Pi | Raspberry Pi 4B（4GB） | WebSocket 伺服器、本地資料庫 | 英國 Raspberry Pi Foundation ✅ |
| 醫療組 Pi | Raspberry Pi 4B（4GB） | WebSocket 伺服器、本地資料庫 | 英國 Raspberry Pi Foundation ✅ |
| 前進組 Field Node | Raspberry Pi Zero 2W | PTT 錄音、本機 Whisper STT | 英國 Raspberry Pi Foundation ✅ |
| 安全組 Field Node | Raspberry Pi Zero 2W | PTT 錄音、本機 Whisper STT | 英國 Raspberry Pi Foundation ✅ |
| 測試機（Phase 1） | Mac | 模擬所有節點 | Apple（美國）✅ |

16.2　非中國品牌硬體速查（詳細版見附錄 I）

| 類別 | 建議品牌（✅） | 禁止/待定品牌 |
| --- | --- | --- |
| 主機（Mini PC） | ASUS Mini PC ✅（台灣） | Beelink ⚠（待驗證）、小米 ❌、華為 ❌ |
| Raspberry Pi / 官方電源 | Raspberry Pi Foundation ✅（英國） | 任何中國仿製板 ❌ |
| SD 卡 | Samsung PRO Endurance ✅、SanDisk ✅ | Lexar ❌（被中國龍存科技收購） |
| WiFi AP（情境 2） | ASUS ✅、Netgear ✅、MikroTik ✅ | TP-Link ❌、GL.iNet ❌ |
| 手機 / 平板 | Apple ✅、Samsung ✅、Google Pixel ✅ | Huawei ❌、Xiaomi ❌、OPPO ❌、Vivo ❌ |
| 行動電源 | Mophie ✅、Goal Zero ✅ | Anker ⚠（深圳，待定，見 H-02） |
| 安全金鑰 | YubiKey（Yubico，瑞典）✅ |  |

※ D-Link 為台灣公司（D-Link Corporation）但在中國有大量製造，需個案評估。

第十七部分　靜態加密與緊急銷毀（v1.1 新增）

ℹ v1.1 整合說明 本部分整合自「ICS_DMAS 安全與網路架構規格 v1.0」§5。

17.1　方案選擇：LUKS

選用 LUKS（Linux Unified Key Setup），不使用 SQLCipher 或應用層加密。

| 原因 | 說明 |
| --- | --- |
| OS 層磁碟加密 | 覆蓋所有資料（SQLite、log、設定檔、暫存檔），不需修改應用程式碼 |
| Linux kernel 內建 | 無額外供應鏈風險 |
| 一致性 | 與民防輔助感知系統規格 §4.2 一致（cryptsetup luksErase） |

17.2　各節點 LUKS 設定

| 節點 | 加密對象 | 金鑰管理 |
| --- | --- | --- |
| 指揮部 Mini PC | OS 碟 + Data Cartridge（LUKS） | YubiKey（主）+ 備援密碼（雙人原則） |
| 各組 Pi | Data 分區（/data） | 演訓前設定 passphrase，任務結束後銷毀 |
| Field Node（Pi Zero 2W） | MicroSD | Panic 長按 5 秒快速格式化 |
| 測試機（Mac，Phase 1） | FileVault 全磁碟加密 | 系統偏好設定 → 隱私與安全性 |

17.3　Panic Wipe 機制

| 裝置 | 操作 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| Mini PC / Pi | cryptsetup luksErase | 0.5 秒內 Header 抹除，資料永久遺失 |
| Field Node | 長按實體按鈕 5 秒 | MicroSD 快速格式化 |
| 安全設計要求 | Panic 按鈕需有防誤觸保護蓋 |  |
| ⚠ 安全注意事項 luksErase 操作不可逆，資料永久消失。演訓前必須確認所有資料已備份至安全媒介，或確認銷毀是蓄意且授權的決策。 |  |  |

第十八部分　開發階段規劃（v1.1 新增）

| ℹ v1.1 整合說明 本部分整合自「ICS_DMAS 安全與網路架構規格 v1.0」§8。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 階段 | 工作內容 | 目標 |
| Phase 1 （Mac 模擬，現階段） | 所有服務跑在 Mac 本機。使用 HTTP / WS（無 TLS）。FileVault 保護開發資料。 | 端對端功能驗證（shelter PWA → 指揮部儀表板） |
| Phase 2 （Pi 到貨） | 各組 Pi 部署 shelter / medical server。設定 LUKS data 分區。部署 mkcert 憑證，改用 HTTPS / WSS。 | 多裝置真實網路測試 |
| Phase 3 （Mini PC 到貨） | 指揮部 Console 部署至 Mini PC。LUKS 全碟加密。WireGuard server（情境 1B）。YubiKey 整合（雙人原則）。 | 完整演訓環境驗證 |

※ Phase 1 使用 HTTP/WS；第十五部分 TLS 設定從 Phase 2 開始生效。

※ Phase 3 為演訓正式環境，所有安全控制（LUKS + mkcert + WireGuard + YubiKey）必須全部到位。

驗收要點

| # | 驗收條件 | 類別 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指揮官於 3 秒內能讀出局勢一句話、主戰點、警戒倒數與待裁示件數 | 基礎 |
| 2 | 眼睛閱讀路徑固定，無需在四角卡片間反覆比對 | 基礎 |
| 3 | 主鏈能明確指出瓶頸位置與即將斷裂的節點 | 基礎 |
| 4 | 所有關鍵資料均附新鮮度標示（四色系統），不會將 LKP 誤判為現況 | 基礎 |
| 5 | 所有預測均附信心度標籤，資料不足時顯示「資料不足」而非錯誤數字 | 基礎 |
| 6 | 進度條上可見門檻刻度，指揮官一眼看到距門檻的距離 | 基礎 |
| 7 | 裁示按鈕按下後，可在「已裁示記錄」頁籤追蹤，不會消失 | 基礎 |
| 8 | 同一決策主題的多筆裁示合併為一張卡片，展開才顯示歷程 | 基礎 |
| 9 | 主畫面結束於裁示入口，不退化成純事件清單 | 基礎 |
| 10 | 掃描符合標準的 QR code 後，系統自動填入對應欄位，snapshot_id 自動帶入 | 斷網/恢復同步 |
| 11 | Pass 1 自動合併（有 snapshot_id）不需人工介入 | 斷網/恢復同步 |
| 12 | 補完清單網路恢復後自動彈出，每筆配對只需一個點擊 | 斷網/恢復同步 |
| 13 | 斷線空洞在儀表板趨勢計算中標注，不強行計算中斷段的趨勢 | 斷網/恢復同步 |
| 14 | PREDICTION.confidence_level 正確對應儀表板信心度標籤 | 斷網/恢復同步 |
| 15 | SNAPSHOT.source 欄位正確標注五種來源（auto / qr / sync_recovery / manual / merged），補完清單可依 source 區分呈現 | 斷網/恢復同步 |
| 16 | SYNC_LOG 每次同步後正確記錄三 Pass 筆數與斷線空洞時間 | 斷網/恢復同步 |
| 17（v1.1） | Phase 2 起：所有節點通訊使用 HTTPS/WSS，不接受 HTTP/WS | 安全架構 |
| 18（v1.1） | Phase 2 起：各組 Pi /data 分區以 LUKS 加密，演訓後可執行 luksErase | 安全架構 |
| 19（v1.1） | Phase 3：指揮部 Mini PC 完成 LUKS 全碟加密及 YubiKey 雙人解鎖 | 安全架構 |
| 20（v1.1） | Phase 3：情境 1B 可透過 WireGuard 讓行動網路手機存取系統 | 安全架構 |
| 21（v1.1） | Mini PC 品牌確認為非中國品牌（H-01 解決）後方可採購 | 供應鏈安全 |

附錄 A　資料關聯說明

完整 ERD 請見 erd_interactive_v1_2.html。

| 來源表 | 外鍵欄位 | 目標表 | 基數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREDICTION | source_snapshot_start | SNAPSHOT | 多對一 | 預測使用起始快照 |
| PREDICTION | source_snapshot_end | SNAPSHOT | 多對一 | 預測使用結束快照 |
| PREDICTION | related_decision_id | DECISION | 多對一 | 預測可支援某一筆待裁示主題（可空） |
| SYNC_LOG | source_unit_id | UNIT | 多對一 | 同步來源組別 |

附錄 B　各組回報格式速查

| 格式 | 使用時機 | 必須說出的關鍵數字 |
| --- | --- | --- |
| 前進（格式一） | 抵達現場第一次回報 | 位置、事故類型、危害、傷患紅/黃/綠/黑各N人、CCP狀態、需後送車N輛 |
| 前進（格式二） | 每次有變化或被點名 | 傷患紅/黃/綠/黑各N人、CCP狀態、危害狀態、需後送車N輛 |
| 安全（格式三） | 每30分鐘定時回報或被點名 | 共N個哨位、異常[名稱/無]、QRF待命N人、隔離N人 |
| 安全（格式四） | 即時事件觸發 | 位置、狀況描述、已採取處置 |
| 醫療（通訊官輸入） | 每30分鐘 / 每接收一名傷患 / 事件觸發 | 透過平板表單輸入，不需無線電格式 |

附錄 C　官方依據

| 來源文件 | 採用概念 | 轉譯方式 |
| --- | --- | --- |
| NIMS (3rd ed.) | raw data → useful information；situational awareness | 四層轉換鏈（資料→資訊→態勢→裁示） |
| ICS Form 201 | incident situation、resource summary、map/sketch | 地圖區、局勢摘要與主鏈判讀所需欄位 |
| ICS Form 202 | incident objectives、command emphasis、安全考量 | 指揮摘要列與待裁示入口 |
| HHS/REMM | triage、treat、transport、patient handling flow | 前進→CCP→醫療→後送的事故處置主鏈順序 |
| 醫療組SOP v1.0 | 量能回報格式（附錄一）、MIST 交接（§5.2） | 醫療組三條資料流格式 |
| 民防感知系統規格書v1.3 | Zero Cognitive Load、PTT+STT+LLM 資料鏈 | 前進組/安全組無線電格式設計原則 |

附錄 D　各組 PWA 介接規範摘要

| 必須實作 | 說明 | 章節 |
| --- | --- | --- |
| 定時 QR code 產生 | 每 N 分鐘（預設 20 分鐘）產生 QR code，N 不可超過指揮部設定值 | §13 |
| snapshot_id 必填 | 每次產生 QR code 時同時建立 SNAPSHOT 記錄 | §13.2 |
| 斷線繼續記錄 | Pi WebSocket 斷線時切換至本機 IndexedDB，繼續記錄所有完整事件 | §12.2 |
| 上次同步時間戳 | 記錄 last_sync_to_command，每次成功推送後更新 | §14.2 |
| 網路恢復自動推送 | 偵測到網路恢復時，以 sync_start_timestamp 之後的所有 delta 自動推送 | §14.2 |
| 推送格式 | JSON array，每筆帶完整欄位 + snapshot_id + source_unit_id | §14.3 |

附錄 E　QR code 欄位速查

| 格式 | type 值 | 特有欄位 | 對應儀表板 |
| --- | --- | --- | --- |
| QR-SHELTER | snapshot_shelter | bed_used/total, srt, pending_intake, cmist_pending, staff_on_duty | 收容所狀態、入站壓力 |
| QR-MEDICAL | snapshot_medical | casualties, bed_used/total, waiting_count, pending_evac, evacuated_total, staff_on_duty, supplies(9項) | 醫療站、後送/轉院 |
| QR-FORWARD（幕僚手動輸入） | snapshot_forward | units[](unit, casualties, ccp_status, vehicle_needed, hazard, last_update) | 前進/現場、CCP |
| QR-SECURITY（幕僚手動輸入） | snapshot_security | post_total, post_anomaly, qrf_available, isolation_count | 安全限制條件 |

※ 所有格式共用欄位：v、type、snapshot_id、t（UTC）、src。缺少任一欄位，指揮部系統拒絕並提示錯誤。

附錄 F　完整資料表清單（22張）

| 群組 | 表名 | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人員核心 | PERSON | 所有人的底層記錄 |  |
| 人員核心 | SHELTER_PROFILE | 收容民眾的收容資料 |  |
| 人員核心 | MEDICAL_PROFILE | 傷患的醫療資料 |  |
| 人員核心 | STAFF_PROFILE | ICS 人員的作業資料 |  |
| 作業資源 | UNIT | ICS 功能組別 |  |
| 作業資源 | LOCATION | 場地位置（含 LKP 支援） |  |
| 作業資源 | BED | 床位管理 |  |
| 作業資源 | SHIFT | 排班計畫 |  |
| 作業資源 | ATTENDANCE | 實際出勤記錄 |  |
| 事件處置 | EVENT | 事件回報（所有組別） |  |
| 事件處置 | TASK | 任務分派 |  |
| 事件處置 | DECISION | 待裁示主題（決策生命週期） |  |
| 事件處置 | DECISION_EVENT_LINK | 裁示與事件多對多關聯 |  |
| 資源物資 | RESOURCE | 物資庫存（一般耗材） |  |
| 資源物資 | VEHICLE | 後送車輛動態狀態 |  |
| 資源物資 | CMIST | 收容民眾特殊需求評估 |  |
| 資源物資 | MEDICATION_LOG | 藥品管制記錄 |  |
| 系統基礎 | SNAPSHOT | 各節點定時快照（趨勢計算） | 補入 source 欄位（v1.1） |
| 系統基礎 | PREDICTION | 預測結果實體化 |  |
| 系統基礎 | SYNC_LOG | 同步執行記錄 |  |
| 系統基礎 | AUDIT_LOG | 稽核日誌（不可刪除） |  |
| 系統基礎（計劃） | COMMAND_SUMMARY | 指揮摘要列手動輸入（待建） | ERD v1_3 計劃版本 |

附錄 G　相關文件與原型清單

ℹ v1.1 整合說明 v1.1 修正：erd_interactive_v1_3.html 更正為 v1_2。v1.3 為計劃版本，尚未完成。

| 文件/原型 | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| shelter_pwa_spec_v2_0.docx | 收容組 PWA 詳細規格 | 完成 |
| 醫療組SOP_v1.0.docx | 醫療組標準作業程序 | 完成 |
| 民防感知系統規格書_v1_3.docx | Silent Scribe Field Node + STT | 完成 |
| ICS_DMAS 安全架構規格 v1.0 | 安全與網路架構（已整合至本文件 v1.1） | 已整合 |
| 本文件 v1.1 | 指揮部儀表板設計規格（整合版） | 完成 |
| ics_dashboard_v8.html | 指揮官版儀表板原型 | 原型完成，待更新決策鏈 UI + 斷線提示 |
| manual_input_v11.html | 手動回報介面（含 QR code 掃描入口） | 原型完成 |
| erd_interactive_v1_2.html | 互動式資料模型 ERD（21張表） | 正式同步（v1_3 為計劃版本） |

附錄 H　待確認事項追蹤（v1.1 新增）

ℹ v1.1 整合說明 整合自安全架構規格 §9，統一追蹤所有未解決事項。H-01 為最高優先，影響採購決策。

| 編號 | 項目 | 優先 | 狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Beelink 品牌國籍確認 | 高 | 待確認 | 現有資訊顯示 Beelink 為深圳品牌（SZBox），「台灣設計」聲稱很可能不正確。採購前必須獨立驗證。建議主選 ASUS Mini PC（ASUSTeK，台灣） |
| H-02 | Anker 行動電源 | 中 | 待決定 | 總部深圳，依組織安全政策個案決定。替代方案：Mophie、Goal Zero |
| H-03 | D-Link AP 個案評估 | 中 | 待評估 | 台灣公司但在中國大量製造，情境 2 使用 AP 時需個案確認 |
| H-04 | 指揮官版儀表板開發 | 中 | 待開發 | ics_dashboard_v8.html 原型完成，待更新決策鏈 UI 及斷線提示 |
| H-05 | YubiKey 雙人原則實作 | 低 | Phase 3 | 依民防感知系統規格 §4.3 實作 |
| H-06 | Field Node 與 ICS_DMAS 整合 | 低 | Phase 3 | STT 輸出寫入 EVENT 表 |
| H-07 | Mini PC 品牌最終確認 | 高 | 採購前 | H-01 解決後決定，確認非中國品牌後採購 |
| H-08 | COMMAND_SUMMARY 資料表開發 | 低 | 開發中 | erd_interactive_v1_3.html 計劃版本，含第 22 張表 |

附錄 I　非中國品牌硬體清單（v1.1 新增）

ℹ v1.1 整合說明 整合自安全架構規格 §2.2。以供應鏈安全為核心考量，優先選用非中國製造或設計的硬體。

I.1　主機與運算

| 類別 | 品牌/型號 | 來源 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel N100 Mini PC | ASUS Mini PC | 台灣（ASUSTeK Computer Inc.）✅ | 建議主選，供應鏈明確 |
| Intel N100 Mini PC | Beelink（各型號） | ⚠ 待驗證（可能為深圳品牌 SZBox） | 採購前必須確認，見 H-01 |
| 單板電腦 | Raspberry Pi 4B（4GB）/ Zero 2W | 英國（Raspberry Pi Foundation）✅ | 官方版本，非中國仿製板 |
| 電源供應器 | 官方 Raspberry Pi 電源 | 英國設計 ✅ | 配合 Pi 使用 |

I.2　儲存

| 類別 | 品牌/型號 | 來源 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SD 卡 | Samsung PRO Endurance（32GB+） | 韓國（三星）✅ | 高耐久，適合 Pi 長時間寫入 |
| SD 卡 | SanDisk Endurance 系列 | 美國（Western Digital）✅ |  |
| SD 卡 | Lexar 任何型號 | ❌ 禁止 | 2017年被中國龍存科技（Longsys）收購 |

I.3　WiFi AP（情境 2 自建網路）

| 類別 | 品牌/型號 | 來源 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| AP | ASUS（RT 系列） | 台灣 ✅ |  |
| AP | Netgear | 美國 ✅ |  |
| AP | MikroTik | 拉脫維亞 ✅ |  |
| AP（❌ 禁止） | TP-Link（任何型號） | 中國深圳 ❌ | 多國政府已限制使用，包含美國 |
| AP（❌ 禁止） | GL.iNet（任何型號） | 中國 ❌ |  |
| AP（⚠ 個案評估） | D-Link | 台灣公司，但在中國有大量製造 ⚠ | 需個案確認製造地 |

I.4　手機 / 平板

| 類別 | 品牌/型號 | 來源 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手機/平板 | Apple iPhone / iPad（任何機型） | 美國設計 ✅ |  |
| 手機/平板 | Samsung Galaxy（非中國製版本） | 韓國設計 ✅ |  |
| 手機/平板 | Google Pixel | 美國設計 ✅ |  |
| 手機/平板（❌ 禁止） | Huawei（任何機型） | 中國 ❌ | 硬體後門風險，已被多國政府禁止用於敏感環境 |
| 手機/平板（❌ 禁止） | Xiaomi / OPPO / Vivo | 中國 ❌ |  |

I.5　電源與安全金鑰

| 類別 | 品牌/型號 | 來源 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行動電源 | Mophie Powerstation（任何容量） | 美國品牌 ✅ |  |
| 行動電源 | Goal Zero Sherpa / Yeti 系列 | 美國品牌 ✅ |  |
| 行動電源 | Anker（任何型號） | ⚠ 總部深圳，依安全政策個案決定 | 見 H-02；台灣官方銷售版製造地需確認 |
| 安全金鑰 | YubiKey（Yubico 任何型號） | 瑞典 ✅ | Phase 3 實作 YubiKey OTP |