醫療組 PWA

現場醫療管理系統

系統需求與規格書

v0.2 Draft · 2026-03

以醫療組 SOP 為主體，沿用收容組 PWA 架構思路，整合安全與網路架構規格 v1.0

| 文件版本 | v0.2 Draft |
| --- | --- |
| 文件定位 | 醫療組工具第一版系統規格；供開發、討論與換手使用 |
| 適用範圍 | 鄉鎮層防災演訓及實際災害應變之據點醫療站 |
| 機密層級 | C（依上游文件沿用內部使用層級） |
| 預計輸出 | medical_pwa_v0_2.html + sw.js + medical_ws_server.js（選配） |
| v0.2 變動 | 整合安全與網路架構規格 v1.0：LUKS 加密、mkcert TLS、WireGuard、非中國品牌硬體清單、三情境網路架構、服務部署設定 |

【v0.2 本版重點】 1. 整合安全與網路架構規格 v1.0，醫療組 Pi 作為系統節點的網路配置、加密與非中國品牌硬體要求全部納入本文件。 2. 醫療組工具不再只是 SOP 查詢頁，而是以傷患、檢傷、治療位、後送與物資為核心的狀態管理系統。 3. 直接沿用收容組已驗證的 Offline-First、IndexedDB、PWA、同步、交班快照與資安骨架，以縮短開發路徑。 4. 醫療版新增高優先模組：再評估倒數、後送佇列、ISBAR 交接、治療區容量、醫療物資低量警示與撤退模式。

依據文件：

- [密級C] 醫療組SOP_20260323.docx

- shelter_pwa_spec_v1_3.docx

- shelter_pwa_v1.3.html / shelter_ws_server.js / sw.js

- security_network_spec_v1_0.md（★ v0.2 新增整合）

# 0  文件目的與背景

本規格書描述「醫療組 PWA 現場醫療管理系統」（以下簡稱本系統）的第一版需求，供開發者據以實作，並作為日後換手、擴充與跨組協作的基準文件。

系統定位不是電子病歷系統，也不是完整院前 EMS 系統；它是一套面向民防據點醫療站的現場作戰工具，目標是在高壓、低網路、多人輪替的情境下，讓醫療組能即時掌握：誰在哪一區、檢傷等級是否變化、哪些傷患待再評估、誰需要後送、還剩多少治療位與關鍵物資。

## 0.1  設計哲學

- 離線優先（Offline-First）：完全離線可用；網路恢復後再同步，不假設網路穩定。

- 實體導向（Entity-Centric）：Patient、Treatment Slot、Transfer、Resource 是核心；SOP 為附掛在實體上的作業規則。

- 時間敏感（Time-Critical）：系統必須支援 5 分鐘 / 15 分鐘再評估倒數與逾時警示。

- 最低操作門檻：新手在高壓下 3 分鐘內可完成一筆檢傷分流，不依賴大量打字。

- 可降級（Graceful Degradation）：停電或設備不足時可輸出紙本清單與交班摘要，復電後再補登。

- 最小可行版本優先：先做可作戰的 v0.1 / v1.0，再擴充到跨組介接、醫囑與統計分析。

- 安全隔離：資料不上傳雲端，傳輸加密，靜態加密，硬體非中國品牌（見 §7、§8）。

## 0.2  與上游文件的關係

醫療組 SOP 提供本系統的業務邊界與作業規則，例如單一入口/出口、安檢不可省略、START 檢傷、創傷走 XABCDE、非創走 ABC、30 分鐘量能回報、每 2 小時輪替、超過 4 小時交班、ISBAR 後送與撤退優先順序。

收容組 PWA 則提供可沿用的系統骨架：PWA 離線安裝、IndexedDB 本機資料庫、角色視角、儀表板、物資追蹤、交班快照、匯出加密、PIN 鎖、假名化與 WebSocket 區網同步。

安全與網路架構規格 v1.0（★ v0.2 新增）定義醫療組 Pi（RPi 4B）作為 ICS_DMAS 系統節點的：三情境網路架構、靜態 IP（192.168.100.30）、LUKS 加密、mkcert TLS 憑證、WireGuard VPN、非中國品牌硬體清單，以及與指揮部 Mini PC 的整合關係。

## 0.3  從 SOP 到系統物件的轉換

| SOP 重點 | 系統化後的核心物件 | 系統功能 |
| --- | --- | --- |
| 檢傷與分流 | Patient + Triage | 接收/檢傷頁、分流與顏色標記 |
| 紅黃綠黑區與後送區 | Treatment Slot | 區域地圖、床位/治療位占用 |
| 再評估與升降級 | Patient Status | 5/15 分鐘倒數、逾時與升級警示 |
| 後送與交班 | Transfer + Shift | 待後送佇列、ISBAR 交接單、交班快照 |
| 物資領用與補給 | Resource | 盤點、取用、低量警示、補給申請 |
| 安全威脅與撤退 | Incident | 警示橫幅、撤退模式、事件紀錄 |

# 1  系統範圍與設計假設

## 1.1  v0.1 / v1.0 範圍內

- 單一醫療站的接收、檢傷、分流、治療位管理與後送佇列。

- 紅區、黃區、綠區、黑區、後送區與入口安檢/檢傷區的即時狀態呈現。

- Patient 假名化名冊與關鍵病況摘要，不做完整病歷長文輸入。

- 危急每 5 分鐘、非危急每 15 分鐘的再評估提醒與逾時警示。

- 30 分鐘量能回報與 30 分鐘物資盤點支援。

- 後送 ISBAR 交接內容產生與後送狀態追蹤。

- 醫療物資開場盤點、取用扣減、低量警示與補給紀錄。

- 安全事件、暴力/傳染病疑慮、撤退模式與交班快照。

- CSV / JSON 匯出、列印交班摘要、離線 PWA 安裝。

## 1.2  暫不納入（後續版本考慮）

- 完整電子病歷、醫囑、用藥醫令、簽章與法律效力病歷保存。

- 跨據點整合後端、跨站傷患查詢、醫院端 API 介接。

- 影像上傳、照片蒐證、生命徵象裝置自動串接。

- 精細藥品批號/效期追蹤與受管制藥品核銷。

- 智慧分派演算法、統計分析報表、機器學習預測。

## 1.3  設計假設

| 假設項目 | 假設內容 | 不成立時的降級方案 |
| --- | --- | --- |
| 操作設備 | Android / iPhone / iPad / 筆電瀏覽器均可操作 | 改用單機 + 紙本補登 |
| 網路 | 多數時間無穩定外網，但可有本地 Wi‑Fi | 以單機模式或手動 Peer Delta 匯入 |
| 醫療站規模 | 同時處置 10–30 名傷患，紅區床位有限 | 由設定調整各區容量與治療位 |
| 操作者背景 | 含非 IT 志工與輪替人員 | 所有核心任務 3 步內可完成 |
| 法規定位 | 內部訓練與作戰紀錄輔助工具 | 正式醫療文書仍以紙本/既有制度為主 |

# 2  核心資料模型

本系統延續收容組的「實體導向」思路，但將核心實體由 Person / Bed / Resource 改為 Patient / Triage / Treatment Slot / Transfer / Resource / Incident / Shift。

## 2.1  核心實體總覽

| 實體 | 用途 | 關鍵欄位（摘要） |
| --- | --- | --- |
| Patient | 傷患主檔 | display_id、來源、是否安檢、是否已登記、檢傷顏色、創傷/非創、目前區域、再評估時間、結果 |
| Triage | 檢傷紀錄 | START 結果、可行走、呼吸、循環、意識、操作者、時間戳 |
| Treatment Slot | 治療位/床位 | zone、slot_id、status、assigned_patient、priority |
| Transfer | 後送案件 | requested_at、reason、destination、vehicle_status、ISBAR、departed_at、handoff_done_at |
| Resource | 醫療物資 | name、category、qty_initial、qty_current、qty_low_threshold、transactions |
| Incident | 安全/營運事件 | type、severity、status、linked_patients、notes、assigned_to |
| Shift/Snapshot | 交班與狀態快照 | timestamp、summary、open_incidents、low_resources、handover_notes |
| Config | 站點設定 | station_name、zones、capacity、radio、alert_thresholds |

## 2.2  Patient（傷患主檔）

Patient 為所有作業中心。系統列表與大多數畫面以 display_id 呈現，不主動顯示真實姓名。

| 欄位 | 型別 | 說明 | v0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | 系統主鍵 | 系統 |
| display_id | String | 可讀編號，例如 M-001 | 系統 |
| name | String | 真實姓名；可留空或填匿名 | 選填 |
| source_type | Enum | 前進組 / 收容組 / 自行抵達 / 其他 | 必填 |
| security_cleared | Bool | 是否完成安檢；危急時可標記同步處理中 | 必填 |
| registered_with_shelter | Enum | 已登記 / 未登記 / 已通知補登 | 必填 |
| triage_color | Enum | 紅 / 黃 / 綠 / 黑 | 必填 |
| injury_type | Enum | 創傷 / 非創 | 必填 |
| current_zone | Enum | 檢傷 / 紅區 / 黃區 / 綠區 / 黑區 / 後送區 / 已離區 | 必填 |
| slot_id | String | 當前治療位/床位 | 選填 |
| chief_issue | String | 主要傷情摘要 | 必填 |
| vitals_summary | String | HR、BP、RR、SpO2、GCS 等摘要 | 選填 |
| reassess_due_at | Datetime | 下次再評估時間 | 系統 |
| disposition | Enum | 離開 / 留觀 / 後送 / 死亡 / 撤退中 | 系統 |
| operator_name / updated_at | System | 稽核欄位 | 系統 |

## 2.3  Triage（檢傷紀錄）

Triage 為可重複新增的紀錄，不覆蓋舊紀錄。當患者黃升紅或綠升黃時，系統新增一筆檢傷紀錄並同步更新 Patient.triage_color。

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| start_walk | 是否可自行行走 |
| start_breathing | 呼吸狀態；含開放呼吸道後才呼吸 |
| start_circulation | 橈動脈 / CRT 判斷 |
| start_mental | 是否可配合簡單指令 |
| trauma_or_medical | 創傷 / 非創判斷 |
| override_reason | 人工覆核或例外處理原因 |
| triage_by / triage_at | 操作者與時間 |

## 2.4  Treatment Slot（治療位/床位）

醫療版不沿用收容組「住宿床位」語意，而是改成各區治療位。紅區、黃區、綠區、黑區與後送區皆可配置若干 slot。

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| slot_id | 例如 R-01、Y-03、G-05、T-02 |
| zone | red / yellow / green / black / transfer |
| status | empty / occupied / suspended / reserved_transfer |
| assigned_patient_id | 目前占用之 Patient |
| last_cleaned_at | 供撤床與重置紀錄 |
| updated_at | 最後更新時間 |

## 2.5  Transfer、Resource、Incident、Shift

| 實體 | 最小必要欄位 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Transfer | patient_id、reason、requested_at、destination、vehicle_status、isbar_text、departed_at、handoff_done_at | 後送案件必須保存「已完成必要救命處置」的交接摘要。 |
| Resource | name、category、unit、qty_initial、qty_current、qty_low_threshold、transactions | 關鍵物資低量時自動產生 Incident。 |
| Incident | type、severity、status、linked_patients、reported_by、assigned_to、notes | 涵蓋安全威脅、傳染疑慮、量能滿載、設備故障等事件。 |
| Shift | started_at、role、operator_name、handover_notes、snapshot | 任何交班皆留存快照，不可刪除。 |

## 2.6  特種敏感資料標注

- 以下欄位應比照收容組 v1.3 的高保護等級：name、傷情摘要、生命徵象、GCS、病史/用藥摘要、血糖、傳染病疑慮、暴力/精神狀態。

- 所有列表、儀表板、快照與無線電通報預設只顯示 display_id，不顯示姓名。

- 含敏感資料的匯出必須強制加密；純統計匯出可不加密。

- 已完成後送或離區後，核心醫療紀錄不得任意回改；僅能追加備註。

# 3  角色、畫面與權限

## 3.1  建議角色

| 角色 | 主要工作 | 預設首頁 | 可見重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 組長 | 全局控盤、量能回報、調度與撤退決策 | 儀表板 | 全站資料、交班、匯出、設定 |
| 副組長 | 支援控盤、追蹤逾時與待後送 | 儀表板 | 大部分頁面，不含高權限設定 |
| 檢傷官 | 接收、檢傷、分流 | 接收/檢傷 | 新建 Patient、檢傷紀錄、分流 |
| 紅/黃/綠區治療官 | 區內處置與再評估 | 治療區看板 | 區內名單、再評估、升降級 |
| 後送官 | 待後送清單、ISBAR 交接 | 後送 | Transfer 佇列、交接單 |
| 後勤官 | 物資盤點與補給 | 物資 | Resource、低量警示 |
| 通訊官 | 對外聯絡、通報 | 儀表板或後送 | 通報文案、目的地與運輸狀態 |

## 3.2  主要頁面

| 頁面 | 核心任務 | 必要元件 |
| --- | --- | --- |
| 儀表板 | 全站控盤 | 各色傷患數、可用紅區治療位、待後送、逾時再評估、低量物資、開放事件、通報文字 |
| 接收/檢傷 | 新建與分流 | 來源管道、安檢確認、START、創傷/非創、治療位指派 |
| 治療區看板 | 區內管理 | 按紅/黃/綠/黑/後送區顯示卡片、再評估倒數、升降級、轉後送 |
| 後送 | 轉送作業 | 待後送佇列、ISBAR 範本、車輛/醫院狀態、交接完成 |
| 物資 | 盤點與領用 | 開場盤點、取用、低量警示、補給需求 |
| 事件 | 安全與異常 | 事件建立、指派、追加紀錄、結案 |
| 交班/快照 | 輪替與留痕 | 狀態摘要、交班備註、歷史記錄 |
| 設定 | 站點參數 | 治療位數、警示門檻、無線電、同步設定 |

## 3.3  畫面原則

- 少打字、多單選與快捷按鈕；常用術語用標籤呈現。

- 名單卡片至少顯示：display_id、顏色、目前區域、主要傷情摘要、下次再評估倒數、是否待後送。

- 紅色與逾時警示一律放畫面上方；任何角色都看得到開放事件橫幅。

- 同一患者的「目前狀態」與「歷史紀錄」分層呈現，避免畫面過度擁擠。

# 4  業務流程與狀態機

## 4.1  Patient 生命週期狀態機

| 狀態 | 進入條件 | 可轉移至 | 系統要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| new_intake | 建立新患者 | security_pending / triaged | 若危急可標記為同步安檢 |
| security_pending | 尚未完成安檢 | triaged / blocked | 不可直接關閉案件 |
| triaged | 完成 START | in_red / in_yellow / in_green / in_black | 必須有 triage_color |
| in_red / in_yellow / in_green / in_black | 分流至各區 | transfer_pending / discharged / 關區移轉 | 系統自動計時再評估 |
| transfer_pending | 決定後送 | in_transfer_area / transferred_out | 需建立 Transfer 記錄 |
| discharged | 處置後離開 | closed | 保留離區時間與結果 |
| transferred_out | 已後送離站 | closed | 凍結核心欄位 |
| evacuating | 啟動撤退模式 | closed / transferred_out | 顯示撤退優先順序 |
| closed | 案件結束 | 僅可追加備註 | 不可刪除 |

## 4.2  接收流程

- 來源 A：前進組轉入。接收 MIST 後，檢傷官仍需重新做 START，不可直接沿用前進組判斷。

- 來源 B：收容組轉送。即使已在收容組登記，仍需再次安檢。

- 來源 C：自行抵達。安檢後檢傷，並通知收容組補登。

- 危急例外：可先直送醫療區評估，但安檢、手環與收容登記必須同步執行，不得省略。

## 4.3  再評估規格

| 對象 | 標準間隔 | 逾時後行為 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紅區 / 危急 | 5 分鐘 | 卡片轉紅框、排序置頂、儀表板警示 | 重新評估後重設倒數 |
| 黃區 / 非危急但需觀察 | 15 分鐘 | 卡片轉橘框、排序提前 | 若惡化可一鍵升紅 |
| 綠區 | 依操作者手動設定或處置完成 | 無預設強警示 | 以離區或轉黃為主 |
| 黑區 | 僅於資源允許時手動再評估 | 不自動倒數 | 避免無效警示 |

## 4.4  後送流程

- 治療官判斷需後送後，一鍵建立 Transfer 案件，帶入目前區域、主要傷情與必要救命處置摘要。

- 後送官收到案件後，更新目的地、運輸狀態與等待時間；通訊官可直接複製通報文字。

- ISBAR 交接單必須可編修，但需保留系統自動帶出的生命徵象 / GCS / 已完成處置。

- 後送完成時，Patient 狀態改為 transferred_out，系統同步釋放原治療位並更新量能。

## 4.5  撤退模式

當指揮部下令或組長判斷無法安全持續運作時，可切換為「撤退模式」。切換後系統停止新收案的快捷入口，並改以撤離清單為主視角。

| 撤退優先順序 | 系統支援 |
| --- | --- |
| 紅區傷患 | 置頂顯示、標示最優先、快速轉為後送或移動 |
| 黃區傷患 | 第二優先列隊 |
| 綠區傷患 | 標示可自行移動者，優先引導離開 |
| 黑區患者 | 依資源判斷；若無法攜帶需記錄位置 |
| 醫療物資 | 只列關鍵物資：AED、藥品、氧氣 |
| 醫療人員與組長 | 所有患者狀態清點後方可關閉 |

# 5  功能規格

## 5.1  儀表板

- 傷患統計：紅、黃、綠、黑、已後送、已離區。

- 容量摘要：可用紅區治療位、各區占用、後送區等待數。

- 警示摘要：再評估逾時、待後送超時、低量物資、開放事件。

- 一鍵複製通報文字：依當前狀態產生「醫療組回報」文案。

- 交班入口：一鍵生成快照與交班備註。

## 5.2  接收/檢傷頁

- 可用三個快捷入口：前進組轉入、收容組轉送、自行抵達。

- 安檢完成與收容補登狀態用兩個獨立欄位，不互相取代。

- START 判斷改用單題式流程，避免一次顯示過多欄位。

- 完成檢傷後系統立即提示推薦區域與可用治療位。

## 5.3  治療區看板

- 依紅 / 黃 / 綠 / 黑 / 後送區分欄或分頁顯示。

- 卡片可快速執行：重設再評估、升級/降級、移轉區域、標記需後送、結束案件。

- 紅區卡片需顯示生命徵象摘要、GCS 與已完成救命處置。

- 若無可用紅區位，系統顯示「紅區滿載」並提示組長啟動備援。

## 5.4  後送頁

- Transfer 佇列依臨床優先與等待時間排序。

- ISBAR 自動帶入 Identify / Situation / Assessment 草稿，操作者補充 Background / Recommendation。

- 顯示「已完成必要救命處置」核對項：止血、呼吸道、給氧、通路、保暖等。

- 交接完成後保留不可刪除的交接摘要。

## 5.5  物資頁

- 開場盤點：後勤官逐項輸入實際數量。

- 執行中：每次取用點「取用」，系統自動扣減 qty_current。

- 低量警示：qty_current 小於等於門檻時顯示警示並可自動建 Incident。

- 管制物資優先列示：止血類、呼吸道類、循環類、藥品、AED / 監測器材、防護用品。

## 5.6  事件頁

- 事件類型至少含：security_threat、violent_patient、infectious_risk、resource_shortage、capacity_overload、equipment_failure、evacuation。

- 任何角色可通報新事件；組長可指派負責人與結案。

- 未結案事件在所有頁面頂端顯示警示橫幅。

## 5.7  交班/快照

- 任何角色可發起交班；系統自動抓取當前傷患統計、各區占用、待後送、低量物資與開放事件。

- 紅區患者需逐一交接，因此交班頁需有「紅區明細」區塊，不可只列統計。

- 交班記錄不可刪除，僅可追加備註。

## 5.8  匯出與列印

| 類型 | 格式 | 用途 | 敏感等級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站快照 | JSON | 狀態恢復、事後檢討 | 高，須加密 |
| 傷患名冊（假名化） | CSV | 檢討與統計 | 中，建議加密 |
| 待後送清單 | 列印 / PDF | 交接與手持備援 | 高，須受控 |
| 交班摘要 | 列印 / PDF | 輪替使用 | 中，視內容加密 |
| 物資盤點 | CSV | 補給與場復 | 低 |

# 6  警示與通報規格

## 6.1  醫療量能燈號【開發決策】

SOP 明確要求每 30 分鐘回報醫療量能，但未規定系統燈號門檻。為了讓畫面更直觀，本版提出以下建議規格，後續可依演訓調整。

| 燈號 | 觸發條件（建議） | 通報建議文字 |
| --- | --- | --- |
| 綠 | 紅區可用位 > 2，且無關鍵物資低量 | 醫療組回報：量能穩定，現可持續收治。 |
| 黃 | 紅區可用位 ≤ 2，或有一項關鍵物資低量，或待後送 ≥ 2 | 醫療組回報：量能趨緊，請預作補給/後送準備。 |
| 紅 | 紅區無空位，或氧氣/止血帶/AED 等關鍵物資不足，或待後送壅塞 | 醫療組回報：量能已逼近上限，請啟動備援或加速後送。 |

## 6.2  自動警示清單

| 警示名稱 | 條件 | 出現位置 |
| --- | --- | --- |
| 再評估逾時 | reassess_due_at 已過 | 治療區卡片 / 儀表板 |
| 待後送過久 | Transfer 建立後超過設定時間仍未出發 | 後送頁 / 儀表板 |
| 低量物資 | qty_current ≤ threshold | 物資頁 / 儀表板 / 事件頁 |
| 安全威脅 | 開放事件屬安全類 | 全頁頂端橫幅 |
| 量能滿載 | 紅區零空位或燈號紅 | 全頁頂端橫幅 |
| 待補登 | registered_with_shelter ≠ 已登記 且已入區 | 接收頁 / 名單卡 |

# 7  資安與隱私（整合安全架構規格 v1.0）

本節依據 security_network_spec_v1_0.md 整合，涵蓋應用層資安、傳輸安全、靜態加密三個層次。醫療組 Pi（192.168.100.30）為受保護節點，所有措施與全系統規格一致。

## 7.1  應用層資安（原有規格）

- 所有資料預設只存本地設備，不上傳任何雲端服務。

- APP 啟動需輸入操作者姓名（或工號）與 PIN；PIN 不落地，閒置 10 分鐘自動鎖定。

- 所有主要實體自動寫入 operator_name 與 updated_at，不可手動刪除。

- 含敏感資料的匯出強制 AES-256-GCM 加密；密碼以第二管道傳遞。

- 歷史檢傷、後送與交班紀錄不可刪除，只能追加備註，維持稽核可追性。

- 對外通報文案預設僅含統計與 display_id，不含姓名與不必要病史。

## 7.2  傳輸安全（mkcert TLS）

依 security_network_spec_v1_0 §4，本系統採用 mkcert 本地 CA 方案，不使用 Let's Encrypt（後者需公開域名驗證，情境 2、3 無法使用）。

作者 Filippo Valsorda（義大利裔美國人，前 Go 安全團隊），無中國關聯，開源免費。

- 醫療組 Pi 服務端點：WSS 192.168.100.30:8775、Admin HTTPS 192.168.100.30:8776

- 所有前端 URL 須由 ws:// → wss://，http:// → https://

- 憑證有效期預設 825 天，演訓前須檢查是否過期。

- 手機/平板須預裝 mkcert CA 根憑證（iOS：AirDrop → 設定 → 信任；Android：設定 → 安全性）。

情境 1B 補充：WireGuard VPN（Jason Donenfeld 開發，美國，已併入 Linux kernel 5.6，無中國關聯）。

- Mini PC 開 WireGuard server，監聽 UDP 51820。

- 手機連入後視為同一虛擬 LAN，後續通訊與情境 1A / 2 相同。

- 每台手機一組金鑰對，設定以 QR code 分發。

## 7.3  靜態加密（LUKS）

依 security_network_spec_v1_0 §5，所有節點使用 LUKS（Linux Unified Key Setup）OS 層磁碟加密，覆蓋 SQLite、log、設定檔、暫存檔，無需修改應用程式碼。

| 節點 | 加密對象 | 金鑰管理 |
| --- | --- | --- |
| 指揮部 Mini PC | OS 碟 + Data Cartridge | YubiKey（主）+ 備援密碼（雙人原則） |
| 醫療組 Pi（本節點） | Data 分區（/data） | 演訓前設定 passphrase，任務結束後銷毀 |
| Field Node | MicroSD | Panic 長按 5 秒快速格式化 |

Panic Wipe：Mini PC / Pi 執行 cryptsetup luksErase，0.5 秒內 Header 抹除，資料永久遺失。Panic 按鈕需有防誤觸保護蓋。

開發階段（Mac）：使用 FileVault 全磁碟加密。LUKS 僅在 Pi / Mini PC 正式部署時設定。

## 7.4  API 驗證

依 security_network_spec_v1_0 §7，情境 1A / 2 / 3 由 WireGuard 或封閉 LAN 保護，不需額外 API 驗證。

| 等級 | 方案 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 基本（現階段） | API Key per device | Header 帶 X-Device-Key，演訓前統一配發 |
| 進階（Phase 3） | YubiKey OTP | 與民防感知系統 §4.3 YubiKey 方案整合 |

## 7.5  硬體安全（非中國品牌）

依 security_network_spec_v1_0 §2.2，所有節點硬體必須符合非中國品牌要求。與醫療組直接相關的項目如下（完整清單見附錄 D）。

- 醫療組 Pi：Raspberry Pi 4B（英國 Raspberry Pi Foundation）✅

- 醫療組手機/平板：Apple iPhone / iPad、Samsung Galaxy、Google Pixel ✅

- 禁止：Huawei、Xiaomi、OPPO、Vivo ❌

- WiFi（自建網路情境）：ASUS、Netgear、Mikrotik ✅；禁止 TP-Link、GL.iNet ❌

- SD 卡：Samsung PRO Endurance（韓）、SanDisk（美）✅；禁止 Lexar（2017 年被中國龍存科技收購）❌

# 8  技術架構（整合安全架構規格 v1.0）

## 8.1  系統整體架構與節點定位

依 security_network_spec_v1_0 §1，ICS_DMAS 系統架構如下（醫療組 Pi 以★標示）：

【前進組 / 安全組】 Field Node (Pi Zero 2W) PTT 錄音 → 本機 Whisper STT → 上傳指揮部 【收容組】 【指揮部 Console】 收容組 Pi (RPi 4B) ─────────→ Mini PC (Intel N100) 手機 PWA ↕ WebSocket - ICS_DMAS 指揮部儀表板 【醫療組】★ 本文件節點 - 民防感知系統 Console 醫療組 Pi (RPi 4B) ─────────→ - SQLite（LUKS 加密） 手機 PWA ↕ WebSocket - 幕僚版儀表板 IP: 192.168.100.30

## 8.2  資料所有權

| 資料類型 | 所有權 | 儲存位置 |
| --- | --- | --- |
| 完整醫療人員名單 | 醫療組 Pi | 醫療組 Pi SQLite（LUKS 加密） |
| 完整人員名單（同步後） | 指揮部 | Mini PC SQLite（LUKS 加密） |
| QR 快照 aggregate | 指揮部 | Mini PC SQLite |
| 稽核日誌 | 各層 | 各機器，不可刪除 |

斷網期間：指揮部僅取得 QR 快照（aggregate），不含個人識別資料。有網路時：完整資料同步至指揮部，供計劃情報組作業。

## 8.3  網路情境

| 情境 | 說明 | 通訊加密 | 醫療組 Pi 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A：有公網，手機連同一 WiFi | 手機與 Pi 在同一 LAN | HTTPS + WSS（mkcert） | 標準情境，WSS :8775 |
| 1B：有公網，手機用行動網路 | WireGuard VPN 穿透 | WireGuard + HTTPS + WSS | 手機視為同一虛擬 LAN |
| 2：無公網，自建 WiFi | AP Bridge Mode 組網 | HTTPS + WSS（mkcert） | 距離遠時可退化至情境 3 |
| 3：單機作業（離線） | 各組獨立，無跨組連線 | 不需跨組加密 | QR code 快照為指揮部唯一資訊通道 |

## 8.4  靜態 IP 規劃（醫療組相關）

| 節點 | IP | 服務 |
| --- | --- | --- |
| 指揮部 Mini PC | 192.168.100.10 | FastAPI :8000（ICS_DMAS；民防感知 Console 走 :8001）、WebSocket Console |
| 收容組 Pi | 192.168.100.20 | WebSocket :8765、Admin :8766 |
| 醫療組 Pi ★ | 192.168.100.30 | WebSocket :8775、Admin :8776 |
| 前進組 Field Node | 192.168.100.40 | 心跳 + 上傳 |
| 安全組 Field Node | 192.168.100.50 | 心跳 + 上傳 |
| DHCP 範圍（手機等） | 192.168.100.100–200 | 動態分配 |

演訓前須在 AP 的 DHCP 設定中排除 .10–.99 段。

## 8.5  前端技術選型

| 層面 | 技術選擇 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 單檔 HTML + CSS + JS（PWA） | 延續收容組單檔部署優勢，現地發放容易 |
| 資料庫 | IndexedDB（Dexie） | 本地持久化、可離線、可查詢 |
| 同步 | BroadcastChannel + Peer Delta；有本地 Wi‑Fi 時可加 WebSocket 中繼 | 與收容組架構相容，支援單機與多機 |
| 快取 | Service Worker | 離線優先與版本控制 |
| 匯出 | CSV / JSON + 強制加密 | 方便檢討與備援 |
| 部署 | 手機/平板瀏覽器加入主畫面 | 不需 App Store / Play Store 上架 |

## 8.6  初版資料表建議

建議資料表：patients、triages、slots、transfers、resources、incidents、shifts、snapshots、config。命名與同步格式應盡量比照收容組，方便共用工具函式與 WS 中繼。

# 9  部署設定（★ v0.2 新增）

本節依 security_network_spec_v1_0 §6 整合，說明醫療組 Pi 服務啟動時的 TLS 設定方式。

## 9.1  憑證管理 SOP（演訓前執行）

步驟 1：管理員 Mac 安裝 mkcert

brew install mkcert

mkcert -install

步驟 2：為醫療組 Pi IP 簽發憑證

mkcert 192.168.100.30  # 醫療組 Pi

步驟 3：將 CA 根憑證安裝至所有醫療組手機/平板

iOS：AirDrop rootCA.pem → 設定 → 信任憑證

Android：設定 → 安全性 → 安裝憑證

步驟 4：將憑證部署至醫療組 Pi

scp 192.168.100.30+1.pem pi@192.168.100.30:~/certs/

scp 192.168.100.30+1-key.pem pi@192.168.100.30:~/certs/

步驟 5：啟動服務時載入憑證（見 §9.2）

步驟 6：全裝置連線測試

注意：憑證有效期預設 825 天，演訓前檢查是否過期。

## 9.2  醫療組 Pi 服務啟動設定（Node.js WebSocket）

medical_ws_server.js 修改要點：

- http 模組 → https 模組

- ws.Server → wss.Server（載入憑證）

- Admin HTTP server 同步改為 HTTPS

修改後服務端點：

WSS：   wss://192.168.100.30:8775

Admin： https://192.168.100.30:8776

前端 URL 更新：

- 所有 HTML 檔案中 http:// → https://

- ws:// → wss://

- localStorage 預設值同步更新

## 9.3  LUKS Data 分區設定（Pi 正式部署）

開發階段（Mac）使用 FileVault 全磁碟加密即可，LUKS 設定僅在 Pi 正式部署時執行。

- 設定 /data 分區 LUKS 加密，passphrase 演訓前設定。

- 任務結束後執行 cryptsetup luksErase 銷毀資料。

- Panic 按鈕需有防誤觸保護蓋。

# 10  實作路線圖

| 版本 | 範圍 | 成果 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 規格定稿 | 確認資料模型、角色、頁面、警示門檻與欄位命名 |
| v0.2 ★ | 安全架構整合 | 整合安全網路規格 v1.0：LUKS、mkcert、WireGuard、硬體清單、網路情境、服務部署設定 |
| v0.3 | 前端骨架 | PWA、IndexedDB、角色頁、接收/檢傷、治療區看板 |
| v0.4 | 作戰核心 | 再評估倒數、後送頁、物資頁、事件頁、交班快照 |
| v0.5 | 同步與資安 | PIN 鎖、匯出加密、Peer Delta / WebSocket、mkcert 部署驗證 |
| v1.0 | 演訓可用版 | 離線穩定、列印交班摘要、資料凍結、缺陷修正 |

# 11  待確認議題

| 項目 | 狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Mini PC 品牌確認 | 待確認 | Beelink / ASUS / 其他（見附錄 D） |
| Anker 行動電源 | 待決定 | 總部深圳，依組織安全政策決定 |
| 指揮官版儀表板 | 待開發 | 目前只有幕僚版 |
| YubiKey 雙人原則實作 | Phase 3 | 依民防感知系統規格 §4.3 |
| Field Node 與 ICS_DMAS 整合 | Phase 3 | STT 輸出寫入 EVENT 表 |
| 是否與收容組共用 display_id | 待確認 | 或透過手環編碼串接？ |
| 非創患者欄位 | 待確認 | 是否內建 SAMPLE / OPQRST 速記模板？ |
| 黑區患者撤退記錄格式 | 待確認 | 是否需額外定位欄位？ |
| 藥品管理範圍 | 待確認 | 只做數量追蹤，或納入發放對象與時間？ |
| 前進組 MIST 接收 | 待確認 | 是否需要專用頁，而非合併於一般檢傷頁？ |
| D-Link AP 個案評估 | 待確認 | 台灣公司但在中國有大量製造，需逐項核查 |

# 附錄 A  SOP 對應矩陣（摘要）

| SOP 條目 | 系統需求 |
| --- | --- |
| 單一入口 / 單向動線 | 接收頁固定入口流程，不允許跳過安檢狀態 |
| START 檢傷 + 創傷/非創分流 | Triage 模組 + injury_type 欄位 |
| 紅/黃/綠/黑區與後送區 | Treatment Slot / Zone Map |
| 危急可先送醫療區但安檢不得省略 | security_cleared 支援「同步處理中」狀態 |
| 每 30 分鐘量能回報 | 儀表板 + 通報文字產生器 |
| 每 30 分鐘物資盤點 | Resource 盤點提醒 |
| 每 2 小時輪替、超過 4 小時交班 | Shift / Snapshot + 交班頁 |
| 危急每 5 分鐘、非危急每 15 分鐘再評估 | 自動倒數與逾時警示 |
| ISBAR 後送交接 | Transfer 模組 + 交接摘要 |
| 安全威脅與撤退流程 | Incident + Evacuation Mode |

# 附錄 B  初版物資模板（建議）

| 類別 | 建議物資 | 低量門檻示例 |
| --- | --- | --- |
| 止血類 | 止血帶、止血敷料、壓力繃帶、紗布 | 依演訓數量設定；至少保留紅區 1 輪使用量 |
| 呼吸道類 | OPA/NPA、BVM、氧氣瓶、面罩 | 氧氣瓶 ≤ 1 時警示 |
| 循環類 | IV/IO、輸液、加壓袋 | 低於 20% 警示 |
| 監測/診斷 | AED、血壓計、血氧機、血糖機 | 設備故障即建 Incident |
| 固定/保暖 | 頸圈、三角巾、護木、保暖毯 | 低於 20% 警示 |
| PPE | 手套、口罩、護目鏡、隔離衣 | 任一關鍵品項不足 1 班量即警示 |
| 紀錄 | 檢傷卡、救護紀錄表、筆 | 低於 10 份警示 |

# 附錄 C  建議下一步

本文件完成後，建議直接進入兩個產出：

- 醫療組 PWA 的 ERD / 資料表草圖。

- 醫療組 PWA 的畫面線框（儀表板、檢傷頁、治療區看板、後送頁）。

- （★ v0.2 新增）演訓前 mkcert 憑證部署 SOP 演練（見 §9.1）。

- （★ v0.2 新增）確認 Mini PC 品牌及 Anker 行動電源安全政策（見 §11）。

# 附錄 D  安全硬體清單（★ v0.2 新增，源自安全架構規格 v1.0 §2.2）

## 主機與運算

| 硬體 | 建議品牌/型號 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| Intel N100 Mini PC（指揮部） | Beelink（台灣設計）、ASUS Mini PC | ✅ 待確認品牌 |
| Raspberry Pi 4B（各組 Pi） | 英國 Raspberry Pi Foundation | ✅ |
| Raspberry Pi Zero 2W（Field Node） | 英國 Raspberry Pi Foundation | ✅ |
| 官方 Raspberry Pi 電源供應器 | 原廠配件 | ✅ |

## 儲存

| 硬體 | 品牌 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| SD 卡 | Samsung PRO Endurance（韓國）、SanDisk（美國） | ✅ |
| SD 卡 | Lexar | ❌ 2017 年被中國龍存科技收購 |

## WiFi AP（情境 2 自建網路）

| 品牌 | 狀態 | 備注 |
| --- | --- | --- |
| ASUS、Netgear、Mikrotik | ✅ |  |
| TP-Link | ❌ | 禁止 |
| GL.iNet | ❌ | 禁止 |
| D-Link | ⚠️ | 台灣公司，但在中國有大量製造，需個案評估 |

## 手機 / 平板

| 品牌 | 狀態 |
| --- | --- |
| Apple iPhone / iPad、Samsung Galaxy、Google Pixel | ✅ |
| Huawei、Xiaomi、OPPO、Vivo | ❌ 禁止 |

## 電源

| 品牌 | 狀態 | 備注 |
| --- | --- | --- |
| Mophie Powerstation、Goal Zero | ✅ |  |
| Anker | ⚠️ | 總部深圳，依組織安全政策個案決定（見 §11） |

## 安全金鑰

| 硬體 | 品牌 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 安全金鑰 | YubiKey（Yubico，瑞典） | ✅ |

文件版本：v0.2 Draft | 整合來源：醫療組SOP_20260323、shelter_pwa_spec_v1_3、security_network_spec_v1_0