醫療組 PWA

現場醫療管理系統
系統需求與規格書

v0.1 Draft · 2026-03
以醫療組 SOP 為主體，沿用收容組 PWA 架構思路之醫療版規格

| 文件版本 | v0.1 Draft |
| --- | --- |
| 文件定位 | 醫療組工具第一版系統規格；供開發、討論與換手使用 |
| 適用範圍 | 鄉鎮層防災演訓及實際災害應變之據點醫療站 |
| 機密層級 | C（依上游文件沿用內部使用層級） |
| 預計輸出 | medical_pwa_v0_1.html + sw.js + medical_ws_server.js（選配） |

本版重點 1. 醫療工具不再只是 SOP 查詢頁，而是以傷患、檢傷、治療位、後送與物資為核心的狀態管理系統。 2. 直接沿用收容組已驗證的 Offline-First、IndexedDB、PWA、同步、交班快照與資安骨架，以縮短開發路徑。 3. 醫療版新增的高優先模組為：再評估倒數、後送佇列、ISBAR 交接、治療區容量、醫療物資低量警示與撤退模式。

依據文件：

• [密級C] 醫療組SOP_20260323.docx

• shelter_pwa_spec_v1_3.docx

• shelter_pwa_v1.3.html / shelter_ws_server.js / sw.js

0  文件目的與背景

本規格書描述「醫療組 PWA 現場醫療管理系統」（以下簡稱本系統）的第一版需求，供開發者據以實作，並作為日後換手、擴充與跨組協作的基準文件。

系統定位不是電子病歷系統，也不是完整院前 EMS 系統；它是一套面向民防據點醫療站的現場作戰工具，目標是在高壓、低網路、多人輪替的情境下，讓醫療組能即時掌握：誰在哪一區、檢傷等級是否變化、哪些傷患待再評估、誰需要後送、還剩多少治療位與關鍵物資。

0.1  設計哲學

• 離線優先（Offline-First）：完全離線可用；網路恢復後再同步，不假設網路穩定。

• 實體導向（Entity-Centric）：Patient、Treatment Slot、Transfer、Resource 是核心；SOP 為附掛在實體上的作業規則。

• 時間敏感（Time-Critical）：系統必須支援 5 分鐘 / 15 分鐘再評估倒數與逾時警示。

• 最低操作門檻：新手在高壓下 3 分鐘內可完成一筆檢傷分流，不依賴大量打字。

• 可降級（Graceful Degradation）：停電或設備不足時可輸出紙本清單與交班摘要，復電後再補登。

• 最小可行版本優先：先做可作戰的 v0.1 / v1.0，再擴充到跨組介接、醫囑與統計分析。

0.2  與上游文件的關係

醫療組 SOP 提供本系統的業務邊界與作業規則，例如單一入口/出口、安檢不可省略、START 檢傷、創傷走 XABCDE、非創走 ABC、30 分鐘量能回報、每 2 小時輪替、超過 4 小時交班、ISBAR 後送與撤退優先順序。

收容組 PWA 則提供可沿用的系統骨架：PWA 離線安裝、IndexedDB 本機資料庫、角色視角、儀表板、物資追蹤、交班快照、匯出加密、PIN 鎖、假名化與 WebSocket 區網同步。

0.3  從 SOP 到系統物件的轉換

| SOP 重點 | 系統化後的核心物件 | 系統功能 |
| --- | --- | --- |
| 檢傷與分流 | Patient + Triage | 接收/檢傷頁、分流與顏色標記 |
| 紅黃綠黑區與後送區 | Treatment Slot | 區域地圖、床位/治療位占用 |
| 再評估與升降級 | Patient Status | 5/15 分鐘倒數、逾時與升級警示 |
| 後送與交班 | Transfer + Shift | 待後送佇列、ISBAR 交接單、交班快照 |
| 物資領用與補給 | Resource | 盤點、取用、低量警示、補給申請 |
| 安全威脅與撤退 | Incident | 警示橫幅、撤退模式、事件紀錄 |

1  系統範圍與設計假設

1.1  v0.1 / v1.0 範圍內

• 單一醫療站的接收、檢傷、分流、治療位管理與後送佇列。

• 紅區、黃區、綠區、黑區、後送區與入口安檢/檢傷區的即時狀態呈現。

• Patient 假名化名冊與關鍵病況摘要，不做完整病歷長文輸入。

• 危急每 5 分鐘、非危急每 15 分鐘的再評估提醒與逾時警示。

• 30 分鐘量能回報與 30 分鐘物資盤點支援。

• 後送 ISBAR 交接內容產生與後送狀態追蹤。

• 醫療物資開場盤點、取用扣減、低量警示與補給紀錄。

• 安全事件、暴力/傳染病疑慮、撤退模式與交班快照。

• CSV / JSON 匯出、列印交班摘要、離線 PWA 安裝。

1.2  暫不納入（後續版本考慮）

• 完整電子病歷、醫囑、用藥醫令、簽章與法律效力病歷保存。

• 跨據點整合後端、跨站傷患查詢、醫院端 API 介接。

• 影像上傳、照片蒐證、生命徵象裝置自動串接。

• 精細藥品批號/效期追蹤與受管制藥品核銷。

• 智慧分派演算法、統計分析報表、機器學習預測。

1.3  設計假設

| 假設項目 | 假設內容 | 不成立時的降級方案 |
| --- | --- | --- |
| 操作設備 | Android / iPhone / iPad / 筆電瀏覽器均可操作 | 改用單機 + 紙本補登 |
| 網路 | 多數時間無穩定外網，但可有本地 Wi‑Fi | 以單機模式或手動 Peer Delta 匯入 |
| 醫療站規模 | 同時處置 10–30 名傷患，紅區床位有限 | 由設定調整各區容量與治療位 |
| 操作者背景 | 含非 IT 志工與輪替人員 | 所有核心任務 3 步內可完成 |
| 法規定位 | 內部訓練與作戰紀錄輔助工具 | 正式醫療文書仍以紙本/既有制度為主 |

2  核心資料模型

本系統延續收容組的『實體導向』思路，但將核心實體由 Person / Bed / Resource 改為 Patient / Triage / Treatment Slot / Transfer / Resource / Incident / Shift。

2.1  核心實體總覽

| 實體 | 用途 | 關鍵欄位（摘要） |
| --- | --- | --- |
| Patient | 傷患主檔 | display_id、來源、是否安檢、是否已登記、檢傷顏色、創傷/非創、目前區域、再評估時間、結果 |
| Triage | 檢傷紀錄 | START 結果、可行走、呼吸、循環、意識、操作者、時間戳 |
| Treatment Slot | 治療位/床位 | zone、slot_id、status、assigned_patient、priority |
| Transfer | 後送案件 | requested_at、reason、destination、vehicle_status、ISBAR、departed_at、handoff_done_at |
| Resource | 醫療物資 | name、category、qty_initial、qty_current、qty_low_threshold、transactions |
| Incident | 安全/營運事件 | type、severity、status、linked_patients、notes、assigned_to |
| Shift/Snapshot | 交班與狀態快照 | timestamp、summary、open_incidents、low_resources、handover_notes |
| Config | 站點設定 | station_name、zones、capacity、radio、alert_thresholds |

2.2  Patient（傷患主檔）

Patient 為所有作業中心。系統列表與大多數畫面以 display_id 呈現，不主動顯示真實姓名。

| 欄位 | 型別 | 說明 | v0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | 系統主鍵 | 系統 |
| display_id | String | 可讀編號，例如 M-001 | 系統 |
| name | String | 真實姓名；可留空或填匿名 | 選填 |
| source_type | Enum | 前進組 / 收容組 / 自行抵達 / 其他 | 必填 |
| security_cleared | Bool | 是否完成安檢；危急時可標記同步處理中 | 必填 |
| registered_with_shelter | Enum | 已登記 / 未登記 / 已通知補登 | 必填 |
| triage_color | Enum | 紅 / 黃 / 綠 / 黑 | 必填 |
| injury_type | Enum | 創傷 / 非創 | 必填 |
| current_zone | Enum | 檢傷 / 紅區 / 黃區 / 綠區 / 黑區 / 後送區 / 已離區 | 必填 |
| slot_id | String | 當前治療位/床位 | 選填 |
| chief_issue | String | 主要傷情摘要 | 必填 |
| vitals_summary | String | HR、BP、RR、SpO2、GCS 等摘要 | 選填 |
| reassess_due_at | Datetime | 下次再評估時間 | 系統 |
| disposition | Enum | 離開 / 留觀 / 後送 / 死亡 / 撤退中 | 系統 |
| operator_name / updated_at | System | 稽核欄位 | 系統 |

2.3  Triage（檢傷紀錄）

Triage 為可重複新增的紀錄，不覆蓋舊紀錄。當患者黃升紅或綠升黃時，系統新增一筆檢傷紀錄並同步更新 Patient.triage_color。

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| start_walk | 是否可自行行走 |
| start_breathing | 呼吸狀態；含開放呼吸道後才呼吸 |
| start_circulation | 橈動脈 / CRT 判斷 |
| start_mental | 是否可配合簡單指令 |
| trauma_or_medical | 創傷 / 非創判斷 |
| override_reason | 人工覆核或例外處理原因 |
| triage_by / triage_at | 操作者與時間 |

2.4  Treatment Slot（治療位/床位）

醫療版不沿用收容組『住宿床位』語意，而是改成各區治療位。紅區、黃區、綠區、黑區與後送區皆可配置若干 slot。

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| slot_id | 例如 R-01、Y-03、G-05、T-02 |
| zone | red / yellow / green / black / transfer |
| status | empty / occupied / suspended / reserved_transfer |
| assigned_patient_id | 目前占用之 Patient |
| last_cleaned_at | 供撤床與重置紀錄 |
| updated_at | 最後更新時間 |

2.5  Transfer、Resource、Incident、Shift

| 實體 | 最小必要欄位 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Transfer | patient_id、reason、requested_at、destination、vehicle_status、isbar_text、departed_at、handoff_done_at | 後送案件必須保存『已完成必要救命處置』的交接摘要。 |
| Resource | name、category、unit、qty_initial、qty_current、qty_low_threshold、transactions | 關鍵物資低量時自動產生 Incident。 |
| Incident | type、severity、status、linked_patients、reported_by、assigned_to、notes | 涵蓋安全威脅、傳染疑慮、量能滿載、設備故障等事件。 |
| Shift | started_at、role、operator_name、handover_notes、snapshot | 任何交班皆留存快照，不可刪除。 |

2.6  特種敏感資料標注

• 以下欄位應比照收容組 v1.3 的高保護等級：name、傷情摘要、生命徵象、GCS、病史/用藥摘要、血糖、傳染病疑慮、暴力/精神狀態。

• 所有列表、儀表板、快照與無線電通報預設只顯示 display_id，不顯示姓名。

• 含敏感資料的匯出必須強制加密；純統計匯出可不加密。

• 已完成後送或離區後，核心醫療紀錄不得任意回改；僅能追加備註。

3  角色、畫面與權限

3.1  建議角色

| 角色 | 主要工作 | 預設首頁 | 可見重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 組長 | 全局控盤、量能回報、調度與撤退決策 | 儀表板 | 全站資料、交班、匯出、設定 |
| 副組長 | 支援控盤、追蹤逾時與待後送 | 儀表板 | 大部分頁面，不含高權限設定 |
| 檢傷官 | 接收、檢傷、分流 | 接收/檢傷 | 新建 Patient、檢傷紀錄、分流 |
| 紅/黃/綠區治療官 | 區內處置與再評估 | 治療區看板 | 區內名單、再評估、升降級 |
| 後送官 | 待後送清單、ISBAR 交接 | 後送 | Transfer 佇列、交接單 |
| 後勤官 | 物資盤點與補給 | 物資 | Resource、低量警示 |
| 通訊官 | 對外聯絡、通報 | 儀表板或後送 | 通報文案、目的地與運輸狀態 |

3.2  主要頁面

| 頁面 | 核心任務 | 必要元件 |
| --- | --- | --- |
| 儀表板 | 全站控盤 | 各色傷患數、可用紅區治療位、待後送、逾時再評估、低量物資、開放事件、通報文字 |
| 接收/檢傷 | 新建與分流 | 來源管道、安檢確認、START、創傷/非創、治療位指派 |
| 治療區看板 | 區內管理 | 按紅/黃/綠/黑/後送區顯示卡片、再評估倒數、升降級、轉後送 |
| 後送 | 轉送作業 | 待後送佇列、ISBAR 範本、車輛/醫院狀態、交接完成 |
| 物資 | 盤點與領用 | 開場盤點、取用、低量警示、補給需求 |
| 事件 | 安全與異常 | 事件建立、指派、追加紀錄、結案 |
| 交班/快照 | 輪替與留痕 | 狀態摘要、交班備註、歷史記錄 |
| 設定 | 站點參數 | 治療位數、警示門檻、無線電、同步設定 |

3.3  畫面原則

• 少打字、多單選與快捷按鈕；常用術語用標籤呈現。

• 名單卡片至少顯示：display_id、顏色、目前區域、主要傷情摘要、下次再評估倒數、是否待後送。

• 紅色與逾時警示一律放畫面上方；任何角色都看得到開放事件橫幅。

• 同一患者的『目前狀態』與『歷史紀錄』分層呈現，避免畫面過度擁擠。

4  業務流程與狀態機

4.1  Patient 生命週期狀態機

| 狀態 | 進入條件 | 可轉移至 | 系統要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| new_intake | 建立新患者 | security_pending / triaged | 若危急可標記為同步安檢 |
| security_pending | 尚未完成安檢 | triaged / blocked | 不可直接關閉案件 |
| triaged | 完成 START | in_red / in_yellow / in_green / in_black | 必須有 triage_color |
| in_red / in_yellow / in_green / in_black | 分流至各區 | transfer_pending / discharged / 關區移轉 | 系統自動計時再評估 |
| transfer_pending | 決定後送 | in_transfer_area / transferred_out | 需建立 Transfer 記錄 |
| discharged | 處置後離開 | closed | 保留離區時間與結果 |
| transferred_out | 已後送離站 | closed | 寫凍結核心欄位 |
| evacuating | 啟動撤退模式 | closed / transferred_out | 顯示撤退優先順序 |
| closed | 案件結束 | 僅可追加備註 | 不可刪除 |

4.2  接收流程

• 來源 A：前進組轉入。接收 MIST 後，檢傷官仍需重新做 START，不可直接沿用前進組判斷。

• 來源 B：收容組轉送。即使已在收容組登記，仍需再次安檢。

• 來源 C：自行抵達。安檢後檢傷，並通知收容組補登。

• 危急例外：可先直送醫療區評估，但安檢、手環與收容登記必須同步執行，不得省略。

4.3  再評估規格

| 對象 | 標準間隔 | 逾時後行為 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紅區 / 危急 | 5 分鐘 | 卡片轉紅框、排序置頂、儀表板警示 | 重新評估後重設倒數 |
| 黃區 / 非危急但需觀察 | 15 分鐘 | 卡片轉橘框、排序提前 | 若惡化可一鍵升紅 |
| 綠區 | 依操作者手動設定或處置完成 | 無預設強警示 | 以離區或轉黃為主 |
| 黑區 | 僅於資源允許時手動再評估 | 不自動倒數 | 避免無效警示 |

4.4  後送流程

• 治療官判斷需後送後，一鍵建立 Transfer 案件，帶入目前區域、主要傷情與必要救命處置摘要。

• 後送官收到案件後，更新目的地、運輸狀態與等待時間；通訊官可直接複製通報文字。

• ISBAR 交接單必須可編修，但需保留系統自動帶出的生命徵象 / GCS / 已完成處置。

• 後送完成時，Patient 狀態改為 transferred_out，系統同步釋放原治療位並更新量能。

4.5  撤退模式

當指揮部下令或組長判斷無法安全持續運作時，可切換為『撤退模式』。切換後系統停止新收案的快捷入口，並改以撤離清單為主視角。

| 撤退優先順序 | 系統支援 |
| --- | --- |
| 紅區傷患 | 置頂顯示、標示最優先、快速轉為後送或移動 |
| 黃區傷患 | 第二優先列隊 |
| 綠區傷患 | 標示可自行移動者，優先引導離開 |
| 黑區患者 | 依資源判斷；若無法攜帶需記錄位置 |
| 醫療物資 | 只列關鍵物資：AED、藥品、氧氣 |
| 醫療人員與組長 | 所有患者狀態清點後方可關閉 |

5  功能規格

5.1  儀表板

• 傷患統計：紅、黃、綠、黑、已後送、已離區。

• 容量摘要：可用紅區治療位、各區占用、後送區等待數。

• 警示摘要：再評估逾時、待後送超時、低量物資、開放事件。

• 一鍵複製通報文字：依當前狀態產生『醫療組回報』文案。

• 交班入口：一鍵生成快照與交班備註。

5.2  接收/檢傷頁

• 可用三個快捷入口：前進組轉入、收容組轉送、自行抵達。

• 安檢完成與收容補登狀態用兩個獨立欄位，不互相取代。

• START 判斷改用單題式流程，避免一次顯示過多欄位。

• 完成檢傷後系統立即提示推薦區域與可用治療位。

5.3  治療區看板

• 依紅 / 黃 / 綠 / 黑 / 後送區分欄或分頁顯示。

• 卡片可快速執行：重設再評估、升級/降級、移轉區域、標記需後送、結束案件。

• 紅區卡片需顯示生命徵象摘要、GCS 與已完成救命處置。

• 若無可用紅區位，系統顯示『紅區滿載』並提示組長啟動備援。

5.4  後送頁

• Transfer 佇列依臨床優先與等待時間排序。

• ISBAR 自動帶入 Identify / Situation / Assessment 草稿，操作者補充 Background / Recommendation。

• 顯示『已完成必要救命處置』核對項：止血、呼吸道、給氧、通路、保暖等。

• 交接完成後保留不可刪除的交接摘要。

5.5  物資頁

• 開場盤點：後勤官逐項輸入實際數量。

• 執行中：每次取用點『取用』，系統自動扣減 qty_current。

• 低量警示：qty_current 小於等於門檻時顯示警示並可自動建 Incident。

• 管制物資優先列示：止血類、呼吸道類、循環類、藥品、AED / 監測器材、防護用品。

5.6  事件頁

• 事件類型至少含：security_threat、violent_patient、infectious_risk、resource_shortage、capacity_overload、equipment_failure、evacuation。

• 任何角色可通報新事件；組長可指派負責人與結案。

• 未結案事件在所有頁面頂端顯示警示橫幅。

5.7  交班/快照

• 任何角色可發起交班；系統自動抓取當前傷患統計、各區占用、待後送、低量物資與開放事件。

• 紅區患者需逐一交接，因此交班頁需有『紅區明細』區塊，不可只列統計。

• 交班記錄不可刪除，僅可追加備註。

5.8  匯出與列印

| 類型 | 格式 | 用途 | 敏感等級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站快照 | JSON | 狀態恢復、事後檢討 | 高，須加密 |
| 傷患名冊（假名化） | CSV | 檢討與統計 | 中，建議加密 |
| 待後送清單 | 列印 / PDF | 交接與手持備援 | 高，須受控 |
| 交班摘要 | 列印 / PDF | 輪替使用 | 中，視內容加密 |
| 物資盤點 | CSV | 補給與場復 | 低 |

6  警示與通報規格

6.1  醫療量能燈號【開發決策】

SOP 明確要求每 30 分鐘回報醫療量能，但未規定系統燈號門檻。為了讓畫面更直觀，本版提出以下建議規格，後續可依演訓調整。

| 燈號 | 觸發條件（建議） | 通報建議文字 |
| --- | --- | --- |
| 綠 | 紅區可用位 > 2，且無關鍵物資低量 | 醫療組回報：量能穩定，現可持續收治。 |
| 黃 | 紅區可用位 <= 2，或有一項關鍵物資低量，或待後送 >= 2 | 醫療組回報：量能趨緊，請預作補給/後送準備。 |
| 紅 | 紅區無空位，或氧氣/止血帶/AED 等關鍵物資不足，或待後送壅塞 | 醫療組回報：量能已逼近上限，請啟動備援或加速後送。 |

6.2  自動警示清單

| 警示名稱 | 條件 | 出現位置 |
| --- | --- | --- |
| 再評估逾時 | reassess_due_at 已過 | 治療區卡片 / 儀表板 |
| 待後送過久 | Transfer 建立後超過設定時間仍未出發 | 後送頁 / 儀表板 |
| 低量物資 | qty_current <= threshold | 物資頁 / 儀表板 / 事件頁 |
| 安全威脅 | 開放事件屬安全類 | 全頁頂端橫幅 |
| 量能滿載 | 紅區零空位或燈號紅 | 全頁頂端橫幅 |
| 待補登 | registered_with_shelter != 已登記 且已入區 | 接收頁 / 名單卡 |

7  資安與隱私

• 所有資料預設只存本地設備，不上傳任何雲端服務。

• APP 啟動需輸入操作者姓名（或工號）與 PIN；PIN 不落地，閒置 10 分鐘自動鎖定。

• 所有主要實體自動寫入 operator_name 與 updated_at，不可手動刪除。

• 含敏感資料的匯出強制 AES-256-GCM 加密；密碼以第二管道傳遞。

• 歷史檢傷、後送與交班紀錄不可刪除，只能追加備註，維持稽核可追性。

• 對外通報文案預設僅含統計與 display_id，不含姓名與不必要病史。

8  技術架構

| 層面 | 技術選擇 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 單檔 HTML + CSS + JS（PWA） | 延續收容組單檔部署優勢，現地發放容易 |
| 資料庫 | IndexedDB（Dexie） | 本地持久化、可離線、可查詢 |
| 同步 | BroadcastChannel + Peer Delta；有本地 Wi‑Fi 時可加 WebSocket 中繼 | 與收容組架構相容，支援單機與多機 |
| 快取 | Service Worker | 離線優先與版本控制 |
| 匯出 | CSV / JSON + 強制加密 | 方便檢討與備援 |
| 部署 | 手機/平板瀏覽器加入主畫面 | 不需 App Store / Play Store 上架 |

8.1  初版資料表建議

建議資料表：patients、triages、slots、transfers、resources、incidents、shifts、snapshots、config。命名與同步格式應盡量比照收容組，方便共用工具函式與 WS 中繼。

9  實作路線圖

| 版本 | 範圍 | 成果 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 規格定稿 | 確認資料模型、角色、頁面、警示門檻與欄位命名 |
| v0.2 | 前端骨架 | PWA、IndexedDB、角色頁、接收/檢傷、治療區看板 |
| v0.3 | 作戰核心 | 再評估倒數、後送頁、物資頁、事件頁、交班快照 |
| v0.4 | 同步與資安 | PIN 鎖、匯出加密、Peer Delta / WebSocket |
| v1.0 | 演訓可用版 | 離線穩定、列印交班摘要、資料凍結、缺陷修正 |

10  待確認議題

• 是否需要與收容組共用 display_id 或透過手環編碼串接？

• 非創患者欄位是否要內建 SAMPLE / OPQRST 速記模板，或先用自由文字摘要即可？

• 黑區患者在撤退模式下的記錄格式是否需額外定位欄位？

• 藥品管理是否只做數量追蹤，或納入發放對象與時間？

• 是否需要『前進組 MIST 接收』專用頁，而非合併於一般檢傷頁？

附錄 A  SOP 對應矩陣（摘要）

| SOP 條目 | 系統需求 |
| --- | --- |
| 單一入口 / 單向動線 | 接收頁固定入口流程，不允許跳過安檢狀態 |
| START 檢傷 + 創傷/非創分流 | Triage 模組 + injury_type 欄位 |
| 紅/黃/綠/黑區與後送區 | Treatment Slot / Zone Map |
| 危急可先送醫療區但安檢不得省略 | security_cleared 支援『同步處理中』狀態 |
| 每 30 分鐘量能回報 | 儀表板 + 通報文字產生器 |
| 每 30 分鐘物資盤點 | Resource 盤點提醒 |
| 每 2 小時輪替、超過 4 小時交班 | Shift / Snapshot + 交班頁 |
| 危急每 5 分鐘、非危急每 15 分鐘再評估 | 自動倒數與逾時警示 |
| ISBAR 後送交接 | Transfer 模組 + 交接摘要 |
| 安全威脅與撤退流程 | Incident + Evacuation Mode |

附錄 B  初版物資模板（建議）

| 類別 | 建議物資 | 低量門檻示例 |
| --- | --- | --- |
| 止血類 | 止血帶、止血敷料、壓力繃帶、紗布 | 依演訓數量設定；至少保留紅區 1 輪使用量 |
| 呼吸道類 | OPA/NPA、BVM、氧氣瓶、面罩 | 氧氣瓶 <= 1 時警示 |
| 循環類 | IV/IO、輸液、加壓袋 | 低於 20% 警示 |
| 監測/診斷 | AED、血壓計、血氧機、血糖機 | 設備故障即建 Incident |
| 固定/保暖 | 頸圈、三角巾、護木、保暖毯 | 低於 20% 警示 |
| PPE | 手套、口罩、護目鏡、隔離衣 | 任一關鍵品項不足 1 班量即警示 |
| 紀錄 | 檢傷卡、救護紀錄表、筆 | 低於 10 份警示 |

附錄 C  建議下一步

本文件完成後，建議直接進入兩個產出：

• 1. 醫療組 PWA 的 ERD / 資料表草圖。

• 2. 醫療組 PWA 的畫面線框（儀表板、檢傷頁、治療區看板、後送頁）。